단계별 동작 구현 및 평가 기준

1. 다음 제시되는 아두이노 동작을 단계별로 선택하여 구현하시오. (단, 보고서 제출까지 60분 이내 시행)

2. 동작 선택 (제한 시간 내 완성할 수 있는 단계를 선택, 미완성 시 감점 발생)

| 단계 | 동작 내용 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 조도센서 값을 0.2초 간격으로 시리얼 모니터에 출력한다. 예) Light = 512 무드등(단색 LED)이 주변이 어두울수록 밝게 빛나도록 한다. (map 함수 활용) | 20점 |
| 2단계 | 1단계 + 조도값에 따라 삼색 LED로 밝기 구간을 표시한다. 300 미만 파랑(어두움) / 300~699 초록(보통) / 700 이상 빨강(밝음) | 25점 |
| 3단계 | 2단계 + 블라인드(서보모터)를 자동 제어한다. 조도값 700 이상이면 90°(닫힘), 600 미만으로 내려가면 0°(열림), 600~699에서는 현재 상태를 유지한다. 블라인드 상태가 바뀌는 순간에만 알림음을 1회 울린다. (닫힘 523Hz, 열림 262Hz, 0.2초) | 30점 |
| 4단계 | 3단계 + 버튼을 누를 때마다 AUTO ↔ MANUAL 모드를 전환한다. MANUAL에서는 블라인드를 현재 위치에 고정하고 삼색 LED를 보라색으로 켠다. 전환 시 멜로디를 연주한다. MANUAL 진입: 솔-미-도 / AUTO 복귀: 도-미-솔 (배열과 for문 사용). 시리얼 모니터에 MODE: AUTO / MODE: MANUAL 출력 | 35점 |
| 5단계 | 4단계 + 초음파 센서로 재실을 감지한다. 30cm 이내에 사람(물체)이 있으면 무드등이 동작하고, 없으면 무드등을 끈다(절전). 시리얼 모니터에 조도·거리·모드를 한 줄로 출력한다. 예) Light = 230, Dist = 15 cm, Mode = AUTO | 40점 |

3. 공통 조건 및 하드웨어 구성

• 핀 배치는 아래 공통 하드웨어 구성표를 반드시 따른다.